- 1.6

- Valor de C

## 1. Espessura requerida da placa

Fórmula: treq = D × √((C×P)/(S×E))

treq=DC⋅PS⋅E

| Variável | Descrição | Unidade |
| --- | --- | --- |
| D | Diâmetro interno útil | mm |
| C | Coeficiente da UG-34 | - |
| P | Pressão de projeto | MPa |
| S | Tensão admissível da placa | MPa |
| E | Eficiência da junta | - |

Exemplo:
D = 600 mm
P = 1,20 MPa
S = 138 MPa
E = 1,00
C = 0,33

treq = 600 × √((0,33×1,20)/(138×1))
treq = 32,2 mm

## 2. Espessura útil

Fórmula: tutil = Tnom − CA

| Variável | Descrição | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Tnom | Espessura nominal | mm |
| CA | Margem de corrosão | mm |

Exemplo:
Tnom = 36 mm
CA = 3 mm
tutil = 33 mm

## 3. PMTA da placa

PMTAplaca=S⋅E⋅tutil2C⋅D2

Fórmula: PMTA = (S×E×tutil²)/(C×D²)

Exemplo:
PMTA = (138×1×33²)/(0,33×600²)
PMTA = 1,27 MPa

## 4. Área resistente dos parafusos

Fórmula: Ab = N × As

| Variável | Descrição | Unidade |
| --- | --- | --- |
| N | Quantidade de parafusos | - |
| As | Área resistente de um parafuso | mm² |

Exemplo:
16 parafusos M20
As = 245 mm²
Ab = 3920 mm²

Utilizar sempre a área resistente da rosca (stress area), nunca πd²/4.

## 5. Força hidrostática

Fórmula: F = P × (π×D²/4)

Exemplo:
P = 1,20 MPa
D = 600 mm

Área = 282743 mm²
F = 339292 N (339 kN)

## 6. Tensão nos parafusos

Fórmula: σ = F / Ab

Exemplo:
σ = 339292 / 3920
σ = 86,6 MPa

## 7. Critério

Fórmula: σ ≤ Sb

| Variável | Descrição | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Sb | Tensão admissível do material do parafuso | MPa |

Exemplo:
Sb = 172 MPa
86,6 < 172
Resultado: APROVADO

# Resultado do Software

| Verificação | Critério |
| --- | --- |
| Espessura | Tnom ≥ treq |
| Parafusos | σ ≤ Sb |
| Resultado | Ambos verdadeiros = Conforme |

# Observação Técnica

Esta metodologia é adequada para verificação mecânica simplificada de tampo plano aparafusado em software de inspeção. Não representa a implementação completa do Mandatory Appendix 2 da ASME, que inclui verificação de flange, junta de vedação, momentos e rigidez.